| Габаритные размеры светильника D-ArchiLine Tube 25-3000 КСС светильника Д _______________________________________________________________ Напряжение, В; 24 вольта постоянного тока. Рабочий ток светодиодов, А; 0,14. Потребляемая мощность, Вт; 54. Коэффициент пульсаций; Не более 1%. Световой поток со светильника, Люмен; 5400. Марка светодиодов; Osram DURIS E5. Эффективность светильника, Лм/Вт; 100. Индекс цветопередачи, Ra; 85. Цветовая температура, К; 3000, 4000, 5000, 6500. Количество светодиодов, шт.; 180. КСС светильника по ОСТ-17677 (смотреть фигуры выше); Д. Габаритные размеры (без кр еплений), В х Д х Ш, мм; 28х3010х28. Масса, кг; 0,75. Температура эксплуатации; от -40 до +50°С. Климатическое исполнение; УХЛ 1. Класс защиты от поражения электрически ким током; 2. Степень защиты; IP67. Срок службы, ч.; 100 000. * - завод изготовитель оставляет за собой право изменять характеристики ** - заявленные в таблице характеристики могут изменяться в пределах +/- 10% *** - все характеристики указаны при температуре окружающей среды +25 градусов Цельсия |  | ___________________________________________________________________ Паспорт СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ D-ARCHILINE TUBE 25-3000 ______________________________________________ Изготовитель: ООО НПО «Диодис» Россия, 420006, г.Казань, ул.Рахимова, д.16 Тел. +7 (843) 528-25-88 e-mail: info@diodis.com www.diodis.com |
| --- | --- | --- |
| 1. Основные сведения об изделии и технические данные 1.1. Светильник D-ArchiLine Tube 25-3000 предназначен для архитектурной и интерьерной подсветки. 1.2. Светильник соответствует классу защиты 2 от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75. 1.3. Светильник изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 1 по ГОСТ 15150, для работы при температуре от -40 до +50° С и относительной влажности не более 80% при температуре +25° С. 1.4. Светильник по степени защиты согласно ГОСТ 14254 соответствует группе IP67. 1.5. Светильник соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011: СТБ IEC 60598-1-2008 (IEC 60598-1:2008), ГОСТ IEC 60598-2-1-2011, ГОСТ IEC 60598-2-3-2012, ГОСТ IEC 62031-2011, а также ТР ТС 020/2011: СТБ EH 55015-2006 (IEC 55015:2000); СТБ IEC 61547-2011 (IEC 61547:2009); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.4- 2013 (IEC 61000-4-4:2004); СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005); ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11: 2004); СТБ ГЕС 61000-4-8-2011 (IEC 61000-4-8:2009); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3- 2013 (IEC 61000-3-3:2008). 1.6. Основные технические характеристики сведены в таблице. 1.7. Общий вид и габаритные размеры светильников показаны на рисунке. 2. Комплектность 2.1. В комплект поставки входят - светильник...........................................................................................1 шт. - паспорт, совмещенный с гарантийным талоном.......................................1 экз. - упаковка..............................................................................................1 шт. 3. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя 3.1. Срок службы светильников составляет не менее 10 лет. Указанные ресурсы, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации. 3.2. Гарантии изготовителя. 3.2.1. Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий ТУ 27.40.39−004−35630175−2020 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа. 3.2.2. Гарантийный срок эксплуатации светильников составляет 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 3.2.3. При выявлении неисправностей в течение гарантийного срока, производитель обязуется осуществить ремонт или замену изделия бесплатно. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия. Гарантийные обязательства не выполняются - производителем при: наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей; - наличии следов самостоятельного вскрытия прибора и нарушении защитной маркировки; - поломках, вызванных неправильным подключением светильника; перенапряжением в электросети более, чем указано в Таблице; стихийными бедствиями. При обнаружении вышеописанных нарушений, ремонт производится на платной основе по действующим на момент обращения к производителю расценкам. ВНИМАНИЕ!!! НАРУШЕНИЕ ПЛОМБЫ ПРИВЕДЁТ К СНЯТИЮ ИЗДЕЛИЯ С ГАРАНТИИ. ВНИМАНИЕ!!! ПО ВОПРОСАМ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ ПО МЕСТУ ИХ ПРИОБРЕТЕНИЯ. 4. Требования по технике безопасности 4.1. Не реже одного раза в год следует проверять надежность токопроводящих и заземляющих контактов. 4.2. В процессе эксплуатации светильников следует соблюдать правила техники безопасности для работы с электроустановками. |  | ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 1) ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВЕТИЛЬНИК БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 2) ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ; 3) ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ СВЕТИЛЬНИКИ С ПОВРЕЖДЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПРОВОДОВ И МЕСТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ. 4) СВЕТИЛЬНИК ЗАПРЕЩЕНО ВКЛЮЧАТЬ С ДИММИРУЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ! 5. Подготовка изделия к использованию 5.1. Проверить комплектность светильника и его внешний вид, светильник визуально должен быть без повреждений. 5.2. Смонтировать светильник. 5.3. Произвести подключение сетевых проводов. 5.4. Светильник готов к эксплуатации. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: - ПОДКЛЮЧАТЬ СВЕТИЛЬНИКИ ПО ВРЕМЕННОЙ СХЕМЕ! 6. Правила хранения 6.1. Упакованные светильники хранить под навесами или в помещениях, при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 98% при отсутствии в воздухе кислотных и щелочных примесей, вредно влияющих на светильник. 6.2. Высота штабелирования не должна превышать 1 м. 7. Транспортирование 7.1. Светильники в упакованном виде должны транспортироваться либо в контейнерах, либо закрытым видом транспорта. ВНИМАНИЕ!!! В целях соблюдения мер предосторожности от механических повреждений светильникА при перевозке, погрузке и выгрузке, необходимо следовать требованиям манипуляционных знаков на упаковке. 8. Утилизация 8.1. По истечении срока службы светильники необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы. Светильники с истекшим сроком службы относятся к V классу опасности отходов (практически неопасные отходы) в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 15.06.2001 года № 511. 9. Свидетельство о приемке 9.1. Светильник D-ArchiLine Tube 25-3000 изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ 27.40.39-004-35630175- 2020 и признан годным для эксплуатации. Дата выпуска_______________________________ Заводской номер ___________________________ ОТК_______________________________________ М.П.; Дата продажи_____________________________ Продавец________________________________ Подпись_________________________________ М.П.. |